输入数据：

- 河道大断面数据apr.csv

- 最大和最小的逐月生态流速、生态水位数据ZE-VE_max.csv ,ZE-VE_min.csv

- 由excel VBA计算得到的R-A/R-Z/Z-R拟合曲线对应函数的系数矩阵RAZ.csv

输出数据：

由改进后的生态水利半径法（赵长森，2008）得到的年内逐月生态需水量QE-ZE.csv

使用方法：

- 打开Area calculation for (ir)regular river cross-section.xls文件，将大断面数据录入相应区域，按下Ctrl+A，输入起始行和终止行号，计算水力半径及湿周。

- 在第一步计算得到的数据基础上，修改R-A/R-Z/Z-R三个拟合曲线的数据范围，生成拟合曲线及响应函数关系。将得到的函数系数记录到文件RAZ.csv中，在该文件中自上而下、从左到右分别对应R-A/R-Z/Z-R三个拟合函数的二次、一次、常数项系数

- 运行程序，根据提示输入河道糙率、水力坡度，完成计算。

参考文献：

【1】赵长森, 刘昌明, 夏军,等. 闸坝河流河道内生态需水研究——以淮河为例[J]. 自然资源学报, 2008, 23(3):400-411.